产品规格参数

产品型号                                                                  FT151

主机参数

处理器 板载Intel BayTrail J1800, 2.41-2.58GHz, 双核(Intel BayTrail J1900, 2.0-2.42GHz, 四核)

内存                                                 DDR3L 1333 4GB；可扩展至8GB

存储                                             2.5”SATA 500G硬盘，可选120G SSD

显示                                   板载Intel HD Graphics，支持HDMI/VGA双显

声卡                                                         ALC662-VD，HD AUDIO

网卡                                         2×RTL8168 1000M，LAN1支持网络唤醒

显示屏                                                     4:3，工规15” TFT-LCD

亮度                                                                ≥300 cd/㎡

分辨率                                                            XGA,1024×768

触摸屏                                                           工规五线电阻式

I/O电性能

USB2.0                                                            4-板载，1-前置

COM口                                                    6-RS232，8-RS232(可选)

扩展槽                                                             1-PCI扩展槽

LPT并口                                                                    1个

GND                                                           1-机箱接地“地”柱

LAN                                                                          2

VGA                                                                        1个

音频                                                            Mic-in，Line-out

机构参数

面板材质                                             铝镁合金，阳极氧化，厚度8mm

箱体结构                                                钢板，高温防静电烤漆处理

颜色                                                                  晶黑/亮银

箱体尺寸                                             （L×H×T）：415×313×80mm

开孔尺寸                                                      （L×H）：388×288mm

净重                                                                      6.1kg

安装方式                                                          嵌入式/壁挂式

工作温度                                                            -10°～50°

存储温度                                                            -20°～60°

抗震动                                                  5-17Hz,0.1mm双幅度位移

薄膜按键                                             POWER开关、HD LED、PW LED

其他

电源输入                                           防呆4PIN，DC12～24V自适应输入额定功率                                                                  ≤30W

操作系统                                               WindowsXP/Windows7/Linux